Štatistický model pre predikciu lesných požiarov

Úvod do problematiky lesných požiarov a dôležitosť predikcie.

Lesné požiare sú problém, ktorý trápi celý svet. Predpokladá sa, že neustále zvyšovanie globálnej teploty môže v budúcnosti spôsobiť nárast riziku vzniku lesných požiarov. Od prelomu tisícročia boli v Európe roky 2017 a 2022 najhoršie z hľadiska požiarmi spôsobených škôd. Tým vzniká väčšia dôležitosť redukovania dopadu na planétu. Predikcia lesných požiarov, je jedným zo spôsobov ako je možné, vďaka včasnému odhaleniu požiaru minimalizovať jeho dopad.

Predikcia požiarov

Čo je požiar

Požiar je nekontrolované horenie a priestor, ktorý zaberie, nie je vopred ohraničený a v dôsledku ktorého dochádza k usmrteniu alebo zraneniu osôb alebo zvierat, alebo ku škodám na materiálnych hodnotách alebo životnom prostredí. [Šenovský a spol., 2004]

Čo je predikcia

Predikcia je proces odhadovania alebo prognózovania budúcich udalostí, trendov alebo hodnôt na základe dostupných údajov, modelov alebo vzorcov. Tento proces sa často využíva v rôznych oblastiach, ako je ekonómia, meteorológia, medicína, strojové učenie a mnoho ďalších. [https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prediction]

Príčiny vzniku

Príčiny vzniku lesných požiarov môžeme rozdeliť na dve hlavné skupiny a to požiare spôsobené prírodnými javmi a požiare spôsobené ľudskou aktivitou. Najčastejším prírodným javom spôsobujúcim požiare je blesk, môžu to byť však aj sopečná činnosť a najmä vytvorenie vhodných podmienok pre vznik. Vhodné podmienky na vznik lesného požiaru sú najmä vysoké teploty, sucho a dostatok suchého paliva, napríklad stromov a zelene. Človekom spôsobené požiare vznikajú často z nedbanlivosti, pri nesprávnom zaobchádzaní s otvoreným ohňom,

Súčasný stav riešenej problematiky

V tejto kapitole sa pozrieme na tri modely používané v rôznych krajinách, ktoré spája veľké množstvo lesného porastu.

Slovenský stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch

Na Slovensku sa používa model vyvinutý pre Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Naše územie je pokryté lesným porastom zo 40%, čím patrí k najzalesnenejším krajinám v Európe. Takáto miera lesného porastu udáva dôležitosť určovania požiarneho nebezpečenstva. Vyhlasovanie stupňov požiarneho nebezpečenstva je potrebné pre zníženie rizika vzniku a šírenia požiarov. Metodika stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch, bola vyvinutá so zameraním na proces vzniku požiaru. Uvedená metodika bola overená na území Slovenska, jej použitie je jednoduché a sú k nej prístupné denné meteorologické údaje. Pri navrhovaní metódy sa vychádzal zo základných a pomerne ľahko dostupných klimatických a pôdnych charakteristík používaných v klimatológii, poľnohospodárstve a vodnom hospodárstve.

Pri tvorbe je základom určenie pôdno-klimatického koeficientu sucha z klimatických a pôdnych charakteristík. Klimatické pomery sú v navrhovanej metóde charakterizované tzv. klimatickým ukazovateľom zavlaženia (Kz). Pôdne pomery sú charakterizované objemom využiteľnej vody v pôde, tzv. využiteľnou vodnou kapacitou (VVK). Ďalej sú potrebné denné hodnoty úhrnu zrážok a denné hodnoty priemernej teploty vzduchu.

Klimatický ukazovateľ zavlaženia Kz bol počítaný zo vzťahu:

Kz = ET_0 – Z

kde ET0 je potenciálna evapotranspirácia [mm] a Z sú zrážky [mm] za hodnotené obdobie. Pre výpočet ET0 bol vybraný linearizovaný Thornthwaiteov vzorec

ET_0 = 0.17 * (n_max/12)*T_m

kde ET_0 je referenčná evapotranspirácia [mm/deň], nmax je astronomicky maximálne možné denné trvanie slnečného svitu [hod], T_m je priemerná denná teplota vzduchu v 2 m [°C].

Údaje o priemernom maximálnom trvaní slnečného svitu [h] pre jednotlivé mesiace, boli brané z nasledujúcej tabuľky:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8,8	10,2	11,8	13,6	15,2	16,0	15,6	14,3	12,6	10,9	9,3	8,3

Výsušnosť pôd je významne ovplyvňovaná schopnosťou pôdy zadržiavať vodu. Táto je determinovaná hlavne jej zrnitostným zložením a hĺbkou pôdneho profilu. Využiteľná vodná kapacita (VVK) pre jednotlivé pôdne druhy bola určené podľa údajov nasledovnej tabuľky:

| Pôdny druh | < 400 m n.m | 400 - 800 m n.m | > 800 m n.m |
| --- | --- | --- | --- |
| piesočnatá | 80 | 60 | 40 |
| hlinitopiesočnatá | 120 | 90 | 60 |
| piesočnatohlinitá | 170 | 130 | 90 |
| hlinitá až ílovitá | 200 | 160 | 100 |

Začiatok výpočtu pre jednotlivý rok sa navrhuje stanoviť na termín, kde na príslušnej stanici vystúpia priemerné denné teploty trvale nad 5 ˚C, ale najneskôr 1. apríla. V prvom kroku sa vypočítajú hodnoty Kz_i pre jednotlivé dni výpočtu

Kz_i = ET_0i – Z_i

kde i = 1, ..., n je poradové číslo dňa od začiatku výpočtu, ET_0i je potenciálna evapotranspirácia v deň i a Zi je zrážkový úhrn v deň i.

Potom sa vykoná výpočet bilancie Bi k termínu výpočtu n s denným krokom:

Bi = ∑Kz_i

kde i = 1, ..., n je poradové číslo dňa od začiatku výpočtu

Pôdno-klimatický koeficient sucha KS_i pre deň i sa potom vypočíta ako

KS_i = Bi/VKK

K výslednému koeficientu sa potom priradí index, charakteristika a klasifikácia piatich stupňov požiarneho nebezpečenstva v lesoch podľa nasledujúcej tabuľky:

| KS_i | ≤ 0 | 0 – 0,5 | 0,5 – 1 | 1 – 2 | > 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Charakteristika | Vlhký | Mierne suchý | Suchý | Veľmi suchý | Mimoriadne suchý |
| Nebezpečenstvo | Veľmi nízke | Nízke | Stredné | Vysoké | Veľmi vysoké |

Index požiarneho nebezpečenstva je verejne dostupný na webovej stránke SHMÚ, každoročne od 1.4. do 30.9.

Fire weather index(FWI)

Kanada má približne rovnaké percentuálne pokrytie lesmi ako Slovensko. Kanada je však rozlohou druhá najväčšia krajina na svete, čím je absolútne množstvo lesov a teda aj množstvo lesných požiarov oveľa väčšie. Kanadské lesy tvoria až 9% svetového lesného porastu. V Kanade sa využíva FWI, čo je modernejší systém, ktorý má oproti staršiemu systému výhodu hlavne v tom, že potrebuje menej pravidelných vstupných údajov.

V rámci Kanadského FWI je integrovaných šesť prvkov, ktoré zohľadňujú vplyv vlhkosti paliva a poveternostných podmienok na správanie sa požiaru. Týmto prvkom stačia k predpovedi len štyri meteorologické ukazovatele. Sú nimi teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu, zrážky a rýchlosť vetra.

Tri zložky sú kódy vlhkosti paliva, čo sú bezrozmerné číselné hodnotenia obsahu vlhkosti v lesnej pôde a rozloženej organickej hmote vyjadrené v percentách. Ich hodnoty stúpajú so znižovaním obsahu vlhkosti. Každý kód vlhkosti paliva prislúcha jednej z hĺbkových vrstiev pôdy. Prvou z nich je vrchná vrstva pôdy, ďalej podpovrchová vrstva organickej hmoty a hlboké, kompaktné organické vrstvy.

Zvyšné tri zložky sú indexy správania požiaru, ktoré predstavujú rýchlosť šírenia požiaru, palivo dostupné na spaľovanie a celkový index požiarnej situácie. Tieto tri hodnoty sa zvyšujú so zvyšujúcim sa nebezpečenstvom požiaru.

Finnish Forest Fire index (FFFI)

https://www.researchgate.net/publication/258222675_Assessment_of_forest_fire_danger_in_a_boreal_forest_environment_Description_and_evaluation_of_the_operational_system_applied_in_Finland

Fínsko je krajina s najväčším zastúpením lesného porastu v Európe. Až 85% požiarov je spôsobených ľudskou aktivitou.

Základom na zistenie indexu sú hodnoty zrážok a evaporácie. Namiesto skutočnej evaporácie sa používa potencionálna evaporácia. Používanie potencionálnej evaporácie má hlavnú v tom, že narozdiel od skutočnej evaporácie, sú potrebné len atmosferické vlastnosti. Skutočná evaporácia závisí aj od vlastností vyparovaného povrchu. Z týchto hodnôt sa vypočíta zmena objemu vlhkosti v pôdnej vrstve a priradí sa hodnota indexu požiarneho nebezpečenstva.

|  | FFI | Volumetrická vlhkosť | Stav vlhkosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Nebezpečenstvo požiaru | 6,0 | 0,1 | Veľmi suchý |
|  | 5,9-5,0 | 0,11-0,14 | Suchý |
|  | 4,9-4,0 | 0,15-0,19 | Mierne suchý |
| Bez požiarneho nebezpečenstva | 3,9-3,0 | 0,20-0,25 | Mierne mokrý |
|  | 2,9-2,0 | 0,26-0,32 | Mokrý |
|  | 1,9-1,0 | 0,33-0,50 | Veľmi mokrý |

Prečo lineárna regresia

Lineárnu regresiu používame z viacerých dôvodov, hlavné z nich sú:

Jednoduchosť – Lineárna regresia patrí k najjednoduchším metódam regresnej analýzy z hľadiska návrhu modelu. Je tiež ľahko interpretovateľná, čo pomáha pri prezentovaní získaných výsledkov.

Určenie dôležitých premmených - vďaka čomu vieme eliminovať menej dôležité premenné. V modeli, ktorý vychádza z pravidelne získavaných dát, to znamená zjednodušenie ich získavania a spracovania.

Budúce štúdium – a teda štúdium štatistiky na vyššej úrovni. Lineárna regresia poskytuje úvod do sveta štatistiky a pomáha s pochopením základov základných štatistických princípov.

Lineárna regresia(kap. 11 litschmannova)

Regresia všeobecne znamená spätný pohyb, ústup alebo návrat. Do štatistiky zaviedol v roku 1886 pojem regresia britský učenec Francis Galton. Názov z jeho výskumu sa rožšíril na akékoľvek skúmanie súvislostí medzi náhodnými veličinami a vznikla regresná analýza. Regresná analýza umožňuje získať informácie o tvare závislosti medzi kvantitatívnymi znakmi.

Tvorba modelu

Algoritmus

Zdroje:

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/eu-2022-wildfire-season-was-second-worst-record-2023-05-02_en

https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/background/summary/fwi